RELATÓRIO TÉCNICO PADRONIZADO

# Memorial de cálculo - análise de fadiga

Fatores de Marin, Goodman, Soderberg e estimativa de vida S-N

| Projeto | Validação de eixo sob flexão variável | Cliente | Laboratório de engenharia mecânica |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento | MC-FAD-001 | Revisão | 01 |
| Elaborado por | Equipe de projeto | Verificado por | Engenheiro verificador |
| Situação | Para verificação | Emissão | 28/07/2026 |

NÃO ATENDE - Soderberg governa com n = 0,58, abaixo da meta n ≥ 1,50.

| Resultado NÃO ATENDE | Se corrigido 136,1 MPa | Menor n / meta 0,58 / 1,50 | Vida estimada 58.236 ciclos |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Resumo executivo

Esta seção apresenta somente o essencial para uma leitura rápida. As premissas, equações, substituições e verificações completas começam na seção 3.

Resultado geral. NÃO ATENDE. Soderberg governa com n = 0,58, abaixo da meta n ≥ 1,50.

| Item essencial | Valor | Leitura rápida |
| --- | --- | --- |
| Componente e escopo | Eixo - seção junto ao ombro A | Avaliação de fadiga sob flexão. |
| Material | Aço - entrada manual | Sut = 600,0 MPa; Sy = 400,0 MPa. |
| Condição principal | T = 260,0 °C; σa = 200,0 MPa; σm = 100,0 MPa | Valores adotados no ponto crítico. |
| Critério governante | Soderberg: n = 0,58 | Meta do projeto: n ≥ 1,50. |
| Vida | 58.236 ciclos | Requisito: 1.000.000 ciclos |
| Referência do projeto | Desenho DX-001 e especificação EF-02 | Norma, especificação ou desenho que controla a aprovação. |

Decisão de uso: consulte a conclusão, as pendências e o checklist antes de aprovar ou liberar o componente.

# 2. Controle do documento

Este bloco deve ser mantido em todas as disciplinas para garantir rastreabilidade, revisão técnica e emissão controlada do memorial.

| Rev. | Data | Descrição | Elaborado | Verificado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 28/07/2026 | Emissão automática do memorial de cálculo | Equipe de projeto | Engenheiro verificador |

# 3. Objetivo e escopo

Este memorial registra a avaliação de fadiga do ponto crítico informado, incluindo correções de Marin, efeito da tensão média, verificação de escoamento e estimativa de vida pelo método tensão-vida.

O documento é editável e foi estruturado para receber outras partes do projeto sem alterar a identificação, o controle de revisão e a hierarquia técnica.

Observação do projeto: Caso de validação da correlação de Norton a 500 °F.

Nota técnica. A conclusão é válida somente para os dados, critérios e limitações registrados neste memorial.

# 4. Referências e sequência de cálculo

Referência de cálculo ativa: Norton, Projeto de Máquinas, 4ª ed., cap. 6.

Referência do projeto: Desenho DX-001 e especificação EF-02.

As equações são aplicadas em unidades SI: MPa, mm e °C, com conversão explícita para °F quando exigida por Norton.

- Validar material, unidades, geometria, carregamento e ponto crítico.

- Estabelecer a resistência de fadiga de referência do material.

- Aplicar os fatores de Marin, incluindo a correção de temperatura.

- Aplicar o tratamento de concentração de tensões ou justificar sua ausência.

- Calcular Goodman, Soderberg e escoamento no primeiro ciclo.

- Estimar a vida S-N com a correção da tensão média.

- Comparar os resultados com as metas do projeto e registrar pendências.

# 5. Premissas, domínio e limitações

- Carregamento proporcional e tensão média de tração no ponto crítico.

- Modelo tensão-vida destinado principalmente à fadiga de alto ciclo.

- Correlações de tamanho, superfície e temperatura fundamentadas principalmente em aços.

- Efeitos de corrosão, tensões residuais, dano acumulado variável, fluência e mecânica da fratura não são incluídos automaticamente.

- As propriedades Sut e Sy devem representar o material, o tratamento e a temperatura real de operação.

- Curvas S-N e fatores experimentais do fabricante ou da norma têm preferência sobre estimativas gerais.

# 6. Dados de entrada e rastreabilidade

A tabela a seguir reúne os dados de material, condição, entalhe e tensões usados na análise. A origem de cada entrada deve permanecer identificável.

Tabela 1 - Entradas efetivamente usadas no cálculo.

| Grandeza | Símbolo | Valor | Unid. | Origem / observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material / origem | - | Aço - entrada manual | - | Classe: aço |
| Resistência à tração | Sut | 600.00 | MPa | Entrada manual rastreável ao certificado |
| Limite de escoamento | Sy | 400.00 | MPa | Usado em Soderberg e escoamento |
| Limite teórico de fadiga | Se' | 300.00 | MPa | Referência antes dos fatores de Marin |
| Tipo de carregamento | - | Flexão | - | Carregamento proporcional |
| Diâmetro equivalente | d | 20.00 | mm | Seção crítica do eixo |
| Acabamento superficial | - | Usinado ou estirado a frio | - | Curva de acabamento |
| Temperatura de operação | T | 260.00 | °C | Entrada: 500.00 °F |
| Confiabilidade | R | 95 | % | Fator tabelado |
| Tratamento selecionado | - | Sem entalhe | - | Fator aplicado igual a 1 |
| Fator aplicado | K | 1.0000 | - | Multiplica σa nominal |
| Tensão alternada nominal | σa,nom | 200.00 | MPa | Antes da concentração |
| Tensão alternada efetiva | σa | 200.00 | MPa | Depois do tratamento de entalhe |
| Tensão média | σm | 100.00 | MPa | Valor no ponto crítico |
| Amplitude equivalente de Goodman | σa,eq | 240.00 | MPa | Usada na vida S-N |

# 7. Memória de cálculo

A partir deste ponto o documento apresenta o raciocínio completo, com equações, substituições numéricas e resultados intermediários.

## 7.1 Resistência de fadiga de referência

Se' = 300,00 MPa

## 7.2 Correção de temperatura

Temperatura informada: 500,00 °F. Equivalência usada: 260,00 °C = 500,00 °F.

Norton utiliza a temperatura em graus Fahrenheit, com correlação limitada a 550 °F (287,78 °C).

Ctemp = 1 - 0,0058 x (500,00 - 450) = 0,710

## 7.3 Equação de Marin

Se = Se' x Ccarreg x Ctamanho x Csuperf x Ctemp x Cconf

Se = 300,00 x 1,0000 x 0,8892 x 0,8279 x 0,7100 x 0,8680 = 136,10 MPa

Produto dos fatores = 0,4537

## 7.4 Entalhe e tensões efetivas

Sem entalhe: fator aplicado = 1,000

σa = fator x σa,nom = 1,000 x 200,00 = 200,00 MPa

σm = 100,00 MPa

## 7.5 Critérios de segurança

1/nG = σa/Se + σm/Sut = 200,00/136,10 + 100,00/600,00  =>  nG = 0,611

1/nS = σa/Se + σm/Sy = 200,00/136,10 + 100,00/400,00  =>  nS = 0,582

ny = Sy/(σa + σm) = 400,00/(200,00 + 100,00) = 1,333

## 7.6 Estimativa de vida S-N

Resistência estimada em 10³ ciclos: Sm = 540,00 MPa. Resultado do modelo: 58.236 ciclos.

Nota técnica. A vida calculada é uma estimativa. Dados S-N experimentais e o espectro real de carregamento devem prevalecer em projeto crítico.

σa,eq = σa/(1 - σm/Sut) = 200,00/(1 - 100,00/600,00) = 240,00 MPa

# 8. Resultados e critérios de aceitação

Nota técnica. A meta adotada é n ≥ 1,50. A vida mínima adotada é 1.000.000 ciclos.

Tabela 2 - Síntese das verificações.

| Critério | Resultado | Referência de aceitação | Interpretação |
| --- | --- | --- | --- |
| Goodman modificado | 0,611 | n ≥ 1,50 | Não atende |
| Soderberg | 0,582 | n ≥ 1,50 | Não atende |
| Escoamento no 1º ciclo | 1,333 | n ≥ 1,50 | Não atende |
| Vida S-N | 58.236 ciclos | N ≥ 1.000.000 ciclos | Não atende |

# 9. Conclusão e recomendações

Conclusão automática: NÃO ATENDE. Soderberg governa com n = 0,58, abaixo da meta n ≥ 1,50.

Critério governante: Soderberg, n = 0,582, para meta n ≥ 1,50.

Limite corrigido adotado: Se = 136,10 MPa. Amplitude equivalente de Goodman: 240,00 MPa.

- Confirmar a origem das propriedades mecânicas e da curva S-N.

- Confirmar Kt, q ou Kf com a geometria, acabamento e raio reais.

- Comparar a vida estimada com o número de ciclos requerido e com a política de inspeção.

- Reavaliar a seção, o acabamento ou o material quando o fator de segurança ficar abaixo da meta.

- Submeter o memorial à verificação independente antes da emissão final.

# 10. Hipóteses, pendências e ações

Este registro separa resultados calculados de confirmações documentais ou avaliações adicionais necessárias à liberação.

Tabela 3 - Registro de pendências e ações de verificação.

| Item | Base adotada | Situação | Ação antes da emissão |
| --- | --- | --- | --- |
| Norma, especificação ou desenho | Desenho DX-001 e especificação EF-02 | Definida | Confirmar a base contratual antes da emissão final. |
| Material e propriedades | Aço - entrada manual; Sut = 600,0 MPa; Sy = 400,0 MPa | Verificar | Rastrear os valores ao certificado, norma ou ensaio. |
| Geometria e ponto crítico | Eixo - seção junto ao ombro A; d equivalente = 20,00 mm | Verificar | Conferir desenho, seção resistente e posição das tensões. |
| Entalhe | Sem entalhe; fator = 1,000 | Verificar | Confirmar Kt, q ou Kf para o raio e acabamento reais. |
| Vida mínima requerida | 1.000.000 ciclos | Definida | Comparar com o requisito funcional e a política de inspeção. |
| Ambiente e histórico de carga | Corrosão, temperatura variável e dano acumulado não incluídos automaticamente | Avaliar aplicabilidade | Adicionar fatores, espectro ou regra de dano quando necessários. |

## 10.1 Checklist de verificação antes da emissão

- Entradas, unidades e conversões conferidas por pessoa diferente do elaborador.

- Material, tratamento, temperatura e propriedades rastreados à fonte aplicável.

- Carregamentos, combinações e ponto crítico compatíveis com o modelo estrutural.

- Concentrações de tensão e acabamento compatíveis com a geometria fabricada.

- Metas de fator de segurança e vida aprovadas pelo responsável do projeto.

- Pendências da Tabela 3 encerradas ou formalmente aceitas.

- Código, revisão, responsáveis e situação do documento atualizados.

# 11. Integração com outras partes do projeto

Use este registro para incorporar outras verificações ao mesmo memorial. Cada disciplina deve conservar código, revisão, responsável e conclusão próprios.

| Parte / módulo | Documento | Rev. | Situação | Responsável | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análise de fadiga | MC-FAD-001 | 01 | Incluída | Equipe de projeto | NÃO ATENDE |
| Análise estática | A preencher | - | Não incluída | A preencher | Anexar resultados e conclusão |
| Círculo de Mohr | A preencher | - | Não incluído | A preencher | Anexar estado e transformações |
| Assistente de cargas | A preencher | - | Não incluído | A preencher | Rastrear cargas até as tensões |
| Projeto de parafusos | A preencher | - | Não incluído | A preencher | Anexar junta e verificações |
| Estruturas de aço | A preencher | - | Não incluída | A preencher | Anexar barras, ligações e combinações |

# 12. Aprovações

| Função | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboração | Equipe de projeto | - | Data: ____/____/________ |
| Verificação | Engenheiro verificador | - | Data: ____/____/________ |
| Aprovação | Responsável técnico | - | Data: ____/____/________ |

# Apêndice A - Quadro completo de entradas e resultados

Registro consolidado dos valores efetivamente usados. Campos manuais devem ser rastreáveis ao desenho, certificado, ensaio, norma ou hipótese de projeto.

| Grupo | Grandeza | Símbolo | Valor | Unid. | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuração | Referência de cálculo | - | Norton - 4ª edição | - | Norton, Projeto de Máquinas, 4ª ed., cap. 6 |
| Material | Material / origem | - | Aço - entrada manual | - | Classe: aço |
| Material | Resistência à tração | Sut | 600.00 | MPa | Entrada manual rastreável ao certificado |
| Material | Limite de escoamento | Sy | 400.00 | MPa | Usado em Soderberg e escoamento |
| Material | Limite teórico de fadiga | Se' | 300.00 | MPa | Referência antes dos fatores de Marin |
| Condição | Tipo de carregamento | - | Flexão | - | Carregamento proporcional |
| Condição | Diâmetro equivalente | d | 20.00 | mm | Seção crítica do eixo |
| Condição | Acabamento superficial | - | Usinado ou estirado a frio | - | Curva de acabamento |
| Condição | Temperatura de operação | T | 260.00 | °C | Entrada: 500.00 °F |
| Condição | Confiabilidade | R | 95 | % | Fator tabelado |
| Marin | Fator de carregamento | Ccarreg | 1.0000 | - | Fator multiplicativo |
| Marin | Fator de tamanho | Ctamanho | 0.8892 | - | Fator multiplicativo |
| Marin | Fator de superfície | Csuperf | 0.8279 | - | Fator multiplicativo |
| Marin | Fator de temperatura | Ctemp | 0.7100 | - | Norton em graus Fahrenheit |
| Marin | Fator de confiabilidade | Cconf | 0.8680 | - | Fator multiplicativo |
| Marin | Produto dos fatores | Ctotal | 0.4537 | - | Produto de Marin |
| Marin | Resistência corrigida | Se | 136.10 | MPa | Limite corrigido da peça |
| Entalhe | Tratamento selecionado | - | Sem entalhe | - | Fator aplicado igual a 1 |
| Entalhe | Fator aplicado | K | 1.0000 | - | Multiplica σa nominal |
| Tensões | Tensão alternada nominal | σa,nom | 200.00 | MPa | Antes da concentração |
| Tensões | Tensão alternada efetiva | σa | 200.00 | MPa | Depois do tratamento de entalhe |
| Tensões | Tensão média | σm | 100.00 | MPa | Valor no ponto crítico |
| Tensões | Amplitude equivalente de Goodman | σa,eq | 240.00 | MPa | Usada na vida S-N |
| S-N | Resistência em 10^3 ciclos | Sm | 540.00 | MPa | Início da curva aproximada |
| Resultados | Fator de segurança Goodman | nG | 0.611 | - | Fadiga com tensão média |
| Resultados | Fator de segurança Soderberg | nS | 0.582 | - | Critério conservador |
| Resultados | Escoamento no primeiro ciclo | ny | 1.333 | - | Verificação de pico |
| Resultados | Vida estimada | N | 58.236 ciclos | - | Modelo tensão-vida |
| Critérios | Fator de segurança mínimo | nmin | 1,50 | - | Meta informada para a aceitação do projeto |
| Critérios | Vida mínima requerida | Nreq | 1.000.000 | ciclos | Requisito funcional ou contratual |
| Rastreabilidade | Componente ou ponto crítico | - | Eixo - seção junto ao ombro A | - | Escopo físico da análise |
| Rastreabilidade | Norma, especificação ou desenho | - | Desenho DX-001 e especificação EF-02 | - | Base de aprovação do projeto |

# Apêndice B - Estrutura mínima para novas partes

Ao acrescentar outra disciplina, mantenha a sequência abaixo para preservar o padrão:

- Objetivo e escopo da parte adicionada.

- Referências, normas e propriedades adotadas.

- Premissas, unidades, combinações e limitações.

- Dados de entrada com origem rastreável.

- Equações, substituições numéricas e resultados intermediários.

- Critérios de aceitação, conclusão e recomendações.

- Responsável, verificador, código e revisão da parte.